ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ (РАБОТ)

ПО ПЕРЕУСТРОЙСТВУ И (ИЛИ) ПЕРЕПЛАНИРОВКЕ

ЖИЛЫХ И НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

И УСЛОВИЯ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ

(Приложение 1  к  постановлению  Правительства Москвы от 8 февраля 2005  №73-ПП (в редакциях от 15.11.2005 №883-ПП и  от 25 сентября 2007 г. N 831-ПП)

1. Мероприятия (работы) по переустройству

| № п/п | Мероприятия (работы) | Выполняются: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат, кухонь | по эскизу |  |
| 2 | Устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь |  | по проекту |
| 3 | Перестановка нагревательных (отопительных) и газовых приборов (исключая перенос радиаторов в застекленные лоджии, балконы) без прокладки дополнительных подводящих сетей | по эскизу |  |
| 4 | Установка бытовых электроплит взамен газовых плит или кухонных очагов |  | по проекту |
| 5 | Замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления) |  | по проекту |

2. Мероприятия (работы) по перепланировке

| № п/п | Мероприятия (работы) | Выполняются: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка (полная, частичная) ненесущих перегородок (исключая межквартирные) | по эскизу |  |
| 2 | Устройство проемов в ненесущих перегородках (исключая межквартирные) | по эскизу |  |
| 3 | Устройство проемов в несущих стенах и межквартирных перегородках (при объединении помещений по горизонтали) |  | по проекту |

| 4 | Устройство проемов в перекрытиях (при объединении помещений по вертикали) |  | по проекту |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | Устройство внутренних лестниц |  | по проекту |
| 6 | Заделка дверных проемов в перегородках и несущих стенах | по эскизу |  |
| 7 | Устройство перегородок без увеличения нагрузок на перекрытия | по эскизу |  |
| 8 | Устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен |  | по проекту |
| 9 | Изменение конструкции полов |  | по проекту |
| 10 | Создание, ликвидация, изменение формы оконных и дверных проемов во внешних ограждающих конструкциях (стенах, крышах) с сохранением конструкций, отделяющих балконы, лоджии от внутренних помещений (т.е. не предусматривающее объединения внутренних помещений с лоджиями и балконами и превращения остекленных балконов и лоджий в эркеры) |  | по проекту |
| 11 | Остекление лоджий и балконов |  | по проекту |
| 12 | Создание входов, изменение входов и тамбуров с устройством крылец (лестниц в цокольные и подвальные помещения), не предусматривающее присоединение (занятие) дополнительного земельного участка |  | по проекту |
| 13 | Ликвидация или изменение формы тамбуров без увеличения их внешних габаритов |  | По проекту |
| 14 | Устройство лоджий, балконов |  | По проекту |
| 15 | Изменение формы (пластики) существующих лестниц (крылец), в том числе с устройством пандусов |  | По проекту |
| 16 | Устройство самораздвижных и "карусельных" дверей и витрин из легких быстровозводимых конструкций без изменения внешних габаритов помещений |  | По проекту |
| 17 | Замена столярных элементов фасада (с изменением рисунка) | по эскизу, сог-ласованному в порядке, уста-новленном Москомарх-итектурой |  |
| 18 | Установка наружных технических средств на фасаде (кондиционеров, антенн, защитных сеток и т.п.), а также элементов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение маломобильных групп населения: выжимных телескопических лифтов, двухрядных поручней и т.д. |  | По проекту |
| 19 | Изменение материалов и пластики внешних конструкций, балконов и лоджий |  | По проекту |
| 20 | Объединение лоджий (балконов) с внутренними помещениями |  | По проек-ту, согла-сованному в порядке, установ-ленном Моском-архитек-турой |
| 21 | Устройство или изменение конструкций перекрытий, проводимые в порядке ремонта (замены) существующих |  | По проекту |
| 22 | Устройство лоджий на первых этажах, террас, устройство (ликвидация) балконов, не предусматривающее при этом возможность объединения внутренних помещений с лоджиями, балконами, террасами |  | По проекту |

ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Мероприятия (работы), подлежащие выполнению по проекту, согласовываются с надзорными органами в порядке, установленном Правительством Москвы.

2. Технический учет изменений производится ГУП МосгорБТИ на основании утвержденного Мосжилинспекцией Акта о завершенном переустройстве и (или) перепланировке жилого / нежилого помещения в жилом доме в установленном порядке. При этом, если переустройство и (или) перепланировка помещения были выполнены до принятия Мосжилинспекцией соответствующего решения о согласовании и были ранее отражены в материалах технического учета как несанкционированные, проведение повторной технической инвентаризации не требуется.

3. Мероприятия (работы), выполняемые без оформления проектной и разрешительной документации:

3.1. Ремонт (косметический) помещений, в том числе с заменой наружных столярных элементов без изменения рисунка и цвета.

3.2. Устройство (разборка) встроенной мебели: шкафов, антресолей (не образующих самостоятельных помещений, площадь которых подлежит техническому учету).

3.3. Замена (без перестановки) инженерного оборудования аналогичным по параметрам и техническому устройству.

3.4. Перестановка бытовых напольных электроплит в габаритах помещения кухни.

4. Оформление разрешений на осуществление мероприятий по переустройству и (или) перепланировке помещений, которые могут быть отнесены к реконструкции зданий в соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и ст. 1 Закона города Москвы от 9 июля 2003 г. № 50 «О порядке подготовки и получения разрешений на строительство, реконструкцию градостроительных объектов в городе Москве», осуществляется уполномоченными органами в порядке, установленном правовыми актами Российской Федерации и города Москвы».